天津市北辰区人民政府

关于印发北辰区环卫设施布局规划（2021-2035）的通知

各镇人民政府、街道办事处，各委、办、局，区直各单位：

《北辰区环卫设施布局规划（2021-2035）》已于2023年12月14日经北辰区第十八届人民政府第69次常务会议通过，现予印发。

2023年12月29日

（此件主动公开）

北辰区环卫设施布局规划

（2021-2035年）

文本

2023年12月

- 第一章 总则

  - 指导思想

认真贯彻党中央、国务院关于生态文明建设和环境保护的重要决策部署，统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局，以习近平总书记对天津工作“三个着力”重要要求为元为纲，牢固树立和贯彻落实创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，围绕绿色建设战略目标，践行健康城市，提升宜居水平。根据天津市城市总体发展目标要求，本着因地制宜，协调衔接，尊重自然、经济、社会发展规律，突出北辰在区位、文化、生态、产业等方面的优势，有针对性地开展规划编制工作，注重解决实际问题，突出地方特色。为此，北辰区应加强环境卫生设施规划建设与管理力度，使全区环境卫生整体水平与城市建设、社会经济发展相适应， 逐步实现环境卫生事业与城市其它建设同步现代化。在加强北辰区生活垃圾分类管理工作基础上，构建完善的生活垃圾分类收运处理体系，依靠科技进步，因地制宜，采用先进适用技术工艺，全面提升北辰区生活垃圾收集、运输、处理处置的科技水平，构建完善北辰区生活垃圾全过程管理体系，实现生活垃圾减量化、资源化和无害化处理，为建设资源节约型和环境友好型社会奠定坚实基础。

  - 规划原则

（1）坚持以人为本和树立全面、协调、可持续发展原则；

（2）提倡减量化、资源化、无害化处理处置原则；

（3）实现规划协调原则；

（4）构建区域统筹、合理布局原则；

（5）确定先进、合理与适度超前原则；

（6）实施可操作性和弹性原则。

  - 规划主要内容

（1）现状调研

对北辰区生活垃圾中其他垃圾及厨余垃圾、园林垃圾、大件垃圾、建筑垃圾、粪便等专项固体废弃物产生现状进行调查，全面分析研究生活垃圾及专项固体废弃物处理处置存在的问题，并以此作为立足点进行科学合理规划。

（2）规划编制

规划期内，就以下主要内容规划编制：基于生活废弃物分类、分流体系的建立，对生活垃圾分类收运处理系统规划；园林垃圾、大件垃圾、建筑垃圾、粪便等专项固体废弃物收运处理系统规划；环卫设施布局规划；环境卫生管理及发展规划；保障规划实施措施及建议等。

  - 规划年限

规划年限为2021-2035年，近期至2025年，远期至2035年。

规划基准年为2020年（鉴于2020年为特殊年份，主要参考2019年基础数据）。

  - 规划范围

本规划地域范围为天津市北辰区所辖区域，包括北辰区9个镇：天穆镇、北仓镇、双街镇、双口镇、青光镇、宜兴埠镇、小淀镇、大张庄镇、西堤头镇；7街: 果园新村街、集贤里街、普东街、瑞景街、佳荣里街、青广源街、双环邨街以及北辰经济技术开发区。

  - 规划依据

本规划依据包括（但不限于）下述标准规范和政策法规：

（1）法律法规

《中华人民共和国城乡规划法》（2019年修正）

《中华人民共和国土地管理法》（2019年修订）

《中华人民共和国水法》（2016年修订）

《中华人民共和国环境保护法》（2014年）

《中华人民共和国环境影响评价法》（2018年）

《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年修订版）

《城市市容和环境卫生管理条例》（国务院101号令）（2017年3月1日修正版）

《城市生活垃圾管理办法》（建设部令第 157 号）

《城市建筑垃圾管理规定》（建设部令第139号）

《城市规划编制办法》（建设部令第146号）

《国务院批转住房城乡建设部等部门关于进一步加强城市生活垃圾处理工作意见的通知》（国发〔2011〕9号）

《关于加强城镇生活垃圾处理厂场站建设运营监管的意见》（建城〔2004〕225号）

《关于推进城市污水、垃圾处理产业化发展的意见》计投资〔2002〕1591号

国家发改委 住建部《“十三五”全城镇生活垃圾无害化处理设施建设规划》的通知（发改环资〔2016〕2851号）

国家发改委、住建部《生活垃圾分类制度实施方案》（国办发〔2017〕26号）

国家发改委、财政部、住建部《关于推进资源循环利用基地建设的指导意见》（发改办环资〔2017〕1778号）

住建部《关于加快推进部分重点城市生活垃圾分类工作的通知》（建城〔2017〕253号）

住建部联合九部门《关于在全国地级及以上城市全面开展生活垃圾分类工作的通知》（建城〔2019〕56号）

住建部联合十二部门《关于进一步推进生活垃圾分类若干意见的通知》（建城〔2020〕93号）

天津市政府《关于印发天津市城市总体规划（2017-2035年）编制工作方案的通知》（津政办发〔2018〕23号）

《天津市城乡规划条例》》（2018年修订本）

《天津市城市管理规定》（2018年修正本）

《天津市公共厕所管理办法（2012年）》（2018修正版）

《天津市生活垃圾管理条例》（2020年）

《天津市生活垃圾分类指导目录》（2020年）

《2019年天津市生活垃圾分类工作实施方案》（2019年）

《天津市厨余垃圾管理办法》（2020年）

（2）标准规范

《城市环境卫生设施规划标准》（GB/T50337-2018）

《环境卫生设施设置标准》（CJJ 27-2012）

《环境卫生技术规范》（GB 51260-2017）

《生活垃圾转运站技术规范》（CJJ 47-2016）

《生活垃圾收集站技术规程》（CJJ 179-2012）

《生活垃圾收集运输技术规程》（CJJ 205-2013）

《生活垃圾焚烧处理工程技术规范》（CJJ 90-2009）

《生活垃圾焚烧污染控制标准》（GB 18485-2014）

《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB 16889-2008）

《生活垃圾卫生填埋处理技术规范》（GB 50869-2013）

《餐厨垃圾处理技术规范》（CJJ 184-2012）

《建筑垃圾处理技术标准》（CJJ/T134-2019）

《粪便处理厂运行维护及安全技术规程》（CJJ 30-2009）

《城市生活垃圾分类及其评价标准》（CJJ/T 102-2004）

《城镇市容环境卫生统一劳动定额》（HLD 47-101-2008）

《环境卫生图形符号标准》（CJJ/T125-2021）

（3）基础资料

《天津市北辰区城市总体规划（2008—2020）》

《天津市北辰区统计年鉴（2019年）》

《天津市北辰区国土空间总体规划（2021-2035年）》（征求意见稿）

《天津市垃圾处理设施规划指引》（2020.9）

《天津市环卫设施布局规划（2022-2035年）》

天津市北辰区环境卫生事业现状情况调查资料，以及北辰区相关部门提供的其他资料和实地调研资料。

  - 规划编制技术路线

本规划编制过程主要分为以下 6 个阶段：规划准备、现状调研、分析研究、系统规划、方案优化、规划评审与报批等阶段。

技术路线

目标内容

确定规划范围、目标、工作内容、工作计划。确定调研内容、方法、计划。

规划准备

通过现场踏勘、资料收集和部门座谈走访，了解北辰区生活垃圾和其他垃圾等的产生、收运与处理的状况及相关环卫设施、管理的状况。

现状调研

分析研究

通过对现状资料的分析与归纳，并结合相关规划解读获得的信息，分析总结出北辰区环境卫生存在的主要问题。

系统规划

通过垃圾量预测，合理规划各类处理设施的布局和规模；根据需求合理规划环卫配套设施数量、规模及设置要求

规划可达性分析，征求各政府部门意见形成评审稿

方案优化

规划评审与报批

提评审鉴定并参考专家意见修改文本，规划报批

图1-1  北辰区环卫设施布局规划技术路线图

- 第二章 环境卫生现状

- 2.1 环境卫生管理现状

目前北辰区共有20座基层环境卫生机构，详见表2-1。

表2-1  北辰区基层环境卫生机构

| 序号 | 名称 | 位置 | 占地面积（㎡） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 南仓桥班点 | 南仓桥 | 3840 | -- |
| 2 | 天穆南仓桥班点 | 南仓桥 | 3450 | -- |
| 3 | 辰泰桥班点 | 辰泰桥 | 1550 | -- |
| 4 | 普济河道桥班点 | 普济河道桥 | 884 | -- |
| 5 | 青广源班点 | 青广源 | 408 | -- |
| 6 | 荔丰花园班点 | 荔丰花园 | 120 | 租用 |
| 7 | 天平桥班点 | 天平桥 | 2250 | -- |
| 8 | 北仓桥班点1 | 北仓公园门前 | 1300 | -- |
| 9 | 北仓桥班点2 | 京津路与北医道交口 | 1314 | -- |
| 10 | 九园桥班点 | 九园桥 | 1500 | -- |
| 11 | 赵虎庄班点 | 赵虎庄转运站 | 160 | 租用 |
| 12 | 渣土场 | 外环辅路 | 300 | 租用 |
| 13 | 环卫中心 | 朝阳路 | -- | -- |
| 14 | 龙岩道转运站 | 龙岩道 | 800 | 租用 |
| 15 | 三义村班点 | 铁东北路壳牌加油站旁 | 1050 | 租用 |
| 16 | 三千路班点 | 三千路 | 1500 | 租用 |
| 17 | 御园 | 朝阳路与北辰道交口 | -- | 小区配套 |
| 18 | 双青新家园 | 北辰区嘉康西路33号 | -- | 小区配套 |
| 19 | 半湾半岛 | 北辰区庄园北道41号附近 | -- | 小区配套 |
| 20 | 东岸名郡 | 北辰区京津快速2501号 | -- | 小区配套 |

- 2.2 生活垃圾清运及处置现状

- 2.2.1 生活垃圾产生量现状

根据北辰区统计年鉴数据，2018年，北辰区纳入统计的生活垃圾清运量为25.18万吨，其中城区生活垃圾产量约11.67万吨，农村生活垃圾产量为13.51万吨。2019年，北辰区纳入统计的生活垃圾清运量为39.32万吨，其中城区生活垃圾产量约16.00万吨，农村生活垃圾产量为23.32万吨。

- 2.2.2 生活垃圾收运现状

北辰区生活垃圾收运主要采取“垃圾点（箱/桶）收集+（收集/转运）站转运；垃圾点（箱/桶）收集+垃圾清运车直运”方式，前端收集容器包括垃圾桶、废物箱等，运输车辆包括压缩式垃圾车、自卸式垃圾车、车厢可卸式垃圾车等。垃圾压缩式收集站、转运站主要以中小型为主。区内现有生活垃圾转运站及收集站17座。详见表2-3。

表2-3  北辰区生活垃圾转运站现状调查表

| 序号 | 名称 | 位置 | 设计转运规模（t/d） | 实际转运规模（t/d） | 占地面积（㎡） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 环卫中心转运站 | 北辰道与朝阳路交口环卫中心院内 | 400 | 120 | 5037 | -- |
| 2 | 渣土场转运站 | 外环辅道与丹河北道交口渣土场院内 | 400 | 144 | 3200 | 租用 |
| 3 | 南仓道收集站 | 南仓道南侧南仓桥东侧500米 | 80 | 40 | 2000 | -- |
| 4 | 王庄收集站 | 龙门道与辰远路路交口 | 80 | 40 | 600 | 小区配套 |
| 5 | 双环邨收集站 | 龙泉道与北环道交口 | 50 | 50 | 1500 | 小区配套 |
| 6 | 铁西路转运站 | 铁西路与新景道交口 | 50 | 50 | 1002 | 小区配套 |
| 7 | 三千路收集站 | 普济河道与三千路交口 | 64 | 50 | 300 | 租用 |
| 8 | 宜达园转运站 | 宜兴埠宜达园小区内 | 100 | 80 | 1800 | 小区配套 |
| 9 | 李咀收集站 | 李咀村引河桥装饰城北侧 | 60 | 5 | 300 | 租用 |
| 10 | 王秦庄收集站 | 辰昌路京保工业园区东北门入口附近 | 30 | 30 | 400 | 租用 |
| 11 | 红光农场 | 红光农场内 | 30 | 25 | 1200 | 租用 |
| 12 | 韩家墅转运站 | 韩家墅村东侧 | 40 | 40 | 650 | 租用 |
| 13 | 喜凤花园转运站 | 大张庄镇津围线喜凤花园小区内 | 30 | -- | 1500 | 小区配套 |
| 14 | 九园公路转运站 | 九园公路变电所西侧 | 50 | -- | 1000 | 租用 |
| 15 | 芦新河转运站 | 杨北公路临近霍庄大桥 | 30 | -- | 1500 | 租用 |
| 16 | 双街转运站 | 九园公路北侧朗园产业园内 | 150 | -- | 1500 | 租用 |
| 17 | 刘安庄收集站 | 小淀镇刘安庄村东头 | 70 | 70 | 800 | 租用 |

- 2.2.3 生活垃圾处理现状

北辰区生活垃圾经过垃圾点（箱/桶）收集后，通过以转运为主，部分直运的方式运至双口填垃圾埋场或青光焚烧发电厂（详见表2-2），少量垃圾进入徐庄子转运站，自2020年11月北辰生活垃圾综合处理厂建成后，主要进入该设施进行处理，实际处理量约为1100-1200吨/日。

表2-2现状生活垃圾及其它固废处理设施一览表

| - 序号 | - 名称 | - 处理能力（t/d） | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 青光焚烧发电厂 | - 1100 | - 现状，租赁警备区土地至 2040 年 |
| - 2 | - 双口垃圾填埋场 | - -- | - 已封场 |

注：青光焚烧发电厂保留现状处理规模至土地租赁合同期满，保留现状土地性质。

- 2.3 专项固体废弃物处置现状

- 2.3.1厨余垃圾

北辰区在厨余垃圾处置及管理工作中，已开展“就近就地”处置厨余垃圾试点，如居民社区、高校、农贸市场等。目前建成区中型以上餐饮企业由华泰润德进行集中收运。自2020年11月起北辰区厨余垃圾处理设施建成后，主要进入该设施进行处理。

- 2.3.2粪便

粪便通过三格化粪池进行管道化排放，据统计，2019年环卫公厕粪便产生量约1234吨，目前北辰区粪便直运至天津市潘楼有机废物处置厂（粪便处理厂）。北辰区环卫部门对粪便处置的管理还需进一步完善提高，由于过往对粪便的清运处理数据缺乏统计分析，不利于粪便处置及规范管理。

- 2.3.3园林垃圾

通过调查，区内部分园林垃圾经渣土场园林垃圾处理设施通过粉碎、发酵等工艺作为土壤覆盖土。部分未得到有效处置，采取就地掩埋或者被绿植养护人员收集投放至生活垃圾收集设施中，与生活垃圾混合运输，最终进入生活垃圾处理系统处置，造成垃圾处理成本增加，且不利于资源的循环利用。

现阶段北辰区在园林垃圾处置上缺乏系统性的规划，统一的园林垃圾集散点设置不足；对园林垃圾处置重视程度略显不足，园林垃圾资源利用率偏低；未建立完善的园林垃圾收运处理系统及管理体系。

- 2.3.4大件垃圾

目前，北辰区大件垃圾进入渣土场大件垃圾处理中心进行处置，在北辰区可回收垃圾分拣中心进行分拣，大件垃圾经过人工拆解后，金属制品、海绵、布料等可回收物进行回收利用，剩余大件垃圾整体进入智能破碎系统进行粉碎。粉碎后由企业进行回收再利用，日处理量为80t/d。

- 2.3.5建筑垃圾

北辰区建筑垃圾管理及规范化收运处理体系尚未完全建立，据统计，2019年北辰区建筑垃圾产生量约为395.8万吨，建筑垃圾在渣土场进行统一堆放处置。目前尚未建成符合规范的建筑垃圾资源化利用和无害化处理设施。

建筑垃圾处置现状存在的突出问题：建筑垃圾临时堆放点浪费土地资源，得不到有效利用；建筑垃圾资源化利用和无害化处理设施严重滞后；部分建筑垃圾运输车封闭性能不佳，给道路保洁带来较大工作量，同时也给车辆行驶造成安全隐患。

- 2.4 环卫设施、设备现状

- 2.4.1 公厕

目前，北辰区共有公共厕所124座，其中环卫公厕66座，社会公厕58座。总体上数量仍显不足；部分公厕建设时间较早，设备陈旧老化，需进行提升改建。社会化公厕缺乏统一的监管和运行维护标准，无法保障面向公众的开放时间，不利于全区公厕整体水平的提高。

- 2.4.2环卫工人作息场所

北辰区环境卫生清扫、保洁工人作息场所共14座，主要与基层环卫机构等其他环卫设施合建，包括市场化运营机构临时租用。详见表2-4。

表2-4北辰区环卫工人作息场所

| 序号 | 管理单位名称 | 名称 | 坐落位置 | 占地面积（㎡） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 龙马恒信 | 南仓桥班点 | 南仓桥 | 3840 | 租用 |
| 2 | 龙马恒信 | 天穆南仓桥班点 | 南仓桥 | 3450 | 租用 |
| 3 | 龙马恒信 | 辰泰桥班点 | 辰泰桥 | 1550 | 租用 |
| 4 | 龙马恒信 | 普济河道桥班点 | 普济河道桥 | 884 | 租用 |
| 5 | 龙马恒信 | 青广源班点 | 青广源 | 408 | 租用 |
| 6 | 龙马恒信 | 荔丰花园班点 | 荔丰花园 | 120 | 租用 |
| 7 | 龙马恒信 | 天平桥班点 | 天平桥 | 2250 | 租用 |
| 8 | 龙马恒信 | 北仓桥班点2 | 京津路与北医道交口 | 1314 | 租用 |
| 9 | 龙马恒信 | 九园桥班点 | 九园桥 | 1500 | 租用 |
| 10 | 龙马恒信 | 赵虎庄班点 | 赵虎庄转运站 | 160 | 租用 |
| 11 | 龙马恒信 | 渣土场 | 外环辅路 | 300 | 租用 |
| 12 | 龙马恒信 | 环卫中心 | 朝阳路 | -- | 租用 |
| 13 | 龙马恒信 | 北新桥班点 | 铁东北路壳牌加油站旁 | 1050 | 租用 |
| 14 | 龙马恒信 | 三千路班点 | 三千路 | 1500 | 租用 |

- 2.4.3 环卫停车场

目前北辰区有环卫停车场11座，场地多为政府协调临时用于环卫作业车辆停放，且面积偏小，缺少车辆维养设施设备；随着区域发展对环卫机械化作业要求增高，配置各类环卫作业车辆在数量、功能上也逐年增加，现状环卫停车场面积和功能难以满足环卫作业车辆停放维养需要，已严重阻碍区域环境卫生作业水平的提升。详见表2-5。

表2-5 北辰区环卫停车场现状统计表

| 序号 | 停车场名称 | 位置 | 占地面积（㎡） | 停车场地面积（㎡） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中心院内 | 北辰道与朝阳路交口 | -- | -- | 租用 |
| 2 | 市政院内 | 铁东北路壳牌加油站旁 | -- | -- | 租用 |
| 3 | 科峰路 | 科峰路 | -- | 3906 | 租用 |
| 4 | 一商院内 | 北辰道一商 | -- | -- | 租用 |
| 5 | 渣土场 | 环外段 | -- | 300 | 租用 |
| 6 | 辰泰桥 | 辰泰桥下空间 | -- | -- | 桥下空间 |
| 7 | 南仓桥 | 南仓桥下空间 | 3840 | -- | 桥下空间 |
| 8 | 天平桥 | 天平桥下空间 | -- | -- | 桥下空间 |
| 9 | 普齐河道桥 | 普齐河道桥下空间 | -- | -- | 桥下空间 |
| 10 | 北仓桥1 | 北仓公园前桥下空间 | -- | -- | 桥下空间 |
| 11 | 北仓桥2 | 京津公路与北医道交口桥下空间 | -- | -- | 桥下空间 |

- 2.4.4 环卫作业车辆

据不完全统计，北辰区目前共有各类垃圾清运车辆66辆，详见表2-6。

表2-6  北辰区环卫车辆统计表（单位：辆）

| 序号 | 环卫作业车辆类型 | 数量（辆） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 垃圾清运车辆 | 41 | 压缩式、车厢可卸式、自卸式垃圾车 |
| 2 | 粪便清运车辆 | 2 | 吸粪车 |
| 3 | 厨余（餐饮） 垃圾清运车辆 | 15 | 厨余垃圾车 |
| 4 | 厨余垃圾清运车辆 | 4 | 厨余垃圾车 |
| 5 | 其它 | 4 | 工程机械 建筑垃圾清运车 |

北辰区现状环卫作业车辆的配置难以满足未来城市快速发展中的环卫作业需求。

- 2.5 现状问题及分析评价

截至2019年，北辰区生活垃圾收运、转运设施设备仍然不足，已无法满足垃圾收运系统运行需要，现状运行的垃圾收集、转运站及配套设施设备急需升级改造，垃圾收运、转运车辆也急需更新，环保设施有待完善。

根据现状调查，环卫设施布局不合理且邻避现象突出，环卫设备总量不足，配置的新能源产品比例不足。环卫设施“选址、建设、使用”问题突出、落实难。区域内生活垃圾收转运设施大部分属于“未批先建”，未履行正规手续。

建筑垃圾、大件垃圾、园林垃圾均未建立完善收运处理体系，配套处置设施严重不足，资源化利用率极低；厨余垃圾收运处理体系构建尚需完善，粪便清运管理应加强。

环卫停车场大多通过政府协调临时租赁闲置场所，用于环卫作业车辆的停放，临时场所的环保安全不完善，无法满足环卫作业车辆停放维养，规范环卫停车设施建设滞后。

环卫工人作息场所数量严重不足，且多为占道搭建的临时移动板房，大多只能存放环卫清洁工具，由于缺乏供水、排水、供电等条件，环卫工人无法作为休息室或环卫作业后盥洗。

- 第三章 规划目标和主要任务

本规划总体目标为逐步建立科学、高效、完善的生活废弃物分类收集、分类运输、分类处理的体系，实现生活废弃物源头减量、资源循环利用。城市环卫设施和服务水平完全满足城市需求，达到国内先进水平。

- 3.1 规划目标

一是设置数量和布局均能满足规划期内北辰区整体发展需求的生活垃圾收运处理设施。

二是建立国内先进的环保型生活垃圾收运处理系统，进一步提升北辰区的整体形象，促进北辰区环卫管理达到国内先进水平，提高城乡生活垃圾无害化处理率。

三是保障规划近期和远期环卫设施用地需求。

四是集中布局环卫设施，降低环卫设施用地落实难度，消除以往设施规划多建设少的现象。

五是助力全国卫生城区创建工作。

- 3.2 规划指标

1、近期

（1）生活垃圾无害化处理率100%；

（2）原生生活垃圾“零填埋”；

（3）建筑垃圾综合利用率不低于60%。

2、远期

（1）全区生活垃圾回收利用率达到40%以上；

（2）健全农村生活垃圾收运处置体系；

（3）建筑垃圾综合利用率不低于65%。

- 3.3 规划主要任务

本规划在充分考虑系统环境效益、社会效益和经济效益基础上，确保垃圾分类收运处理规划的可行性。

（1）生活垃圾及专项固体废弃物处置规划任务

规划近期完善天津北辰生活垃圾综合处理厂建设，实现北辰区生活垃圾分类处置，有效解决区域内生活垃圾及时有效地清运与无害化处理。

（2）环卫设施设备规划任务

规划期内逐步完善生活垃圾收运处理设施建设；逐步完善专项固体废弃物收运处理设施建设；逐步完善城市环卫基层机构、环卫停车场、环卫工人作息场所、公共厕所等基础设施的建设；逐步合理优化环卫设施布局。

（3）环境卫生事业展发展规划

规划期内应建立完善科学的环卫管理体系，建立生活废弃物收运处理监管体系；建立健全环卫突发事件应急处置机制，建立环卫作业及环卫设施监管考核机制，提高环卫作业队伍的素质和职业安全环境，加大环卫行业科技投入，提高垃圾收集、运输、处置科技水平。

- 第四章 环境卫生发展预测

- 4.1 规划人口

2035年北辰区规划人口为155万人，其中城镇人口145万人，农村人口10万人。详见表4-1。

表4-1 北辰区规划人口规模一览表（单位：万人）

| 序号 | 区域名称 | 2020年 | 2035年 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 现状常住人口 | 规划常住人口 |
| 1 | 天穆镇 | 14.64 | 22.00 |
| 2 | 北仓镇 | 5.98 | 17.00 |
| 3 | 双街镇 | 8.08 | 13.00 |
| 4 | 双口镇 | 6.40 | 12.00 |
| 5 | 青光镇 | 4.00 | 7.00 |
| 6 | 宜兴埠镇 | 6.19 | 11.00 |
| 7 | 小淀镇 | 5.2 | 15.00 |
| 8 | 大张庄镇 | 2.87 | 10.00 |
| 9 | 西堤头镇 | 5.02 | 7.50 |
| 10 | 果园新村街 | 5.25 | 6.00 |
| 11 | 集贤里街 | 2.35 | 2.50 |
| 12 | 普东街 | 8.87 | 9.00 |
| 13 | 瑞景街 | 5.01 | 5.50 |
| 14 | 佳荣里街 | 4.99 | 5.50 |
| 15 | 青广源街 | 4.83 | 6.50 |
| 16 | 北辰开发区 | 1.26 | -- |
| 17 | 双环邨街 | 4.49 | 5.50 |
| 合计 |  | 95.45 | 155.00 |

注：1.北辰区2035年规划人口来源于《天津市北辰区国土空间总体规划（2021-2035）》（征求意见稿）

2.北辰开发区2035年规划人口已分解到所在行政区划

- 4.2 生活垃圾成分预测

北辰区生活垃圾成分可参考天津市生活垃圾成分数据，总体发展趋势为垃圾中无机物的含量降低，有机物的含量升高，朝着有利于综合处理的方向发展；垃圾中灰土、煤渣、砖瓦类将进一步减少，厨余废弃物和纸类、塑胶、玻璃、金属等可回收利用类废品含量将进一步上升，垃圾容重将进一步减少；居民耐用消费品淘汰周期缩短，废旧家具、废旧家用电器等大件垃圾将逐渐增多。

- 4.3 生活垃圾清运量预测

- 4.3.1 预测方法

根据国家《“十三五”全国城镇生活垃圾无害化处理设施建设规划》及天津市相关政策要求、依据《天津市环卫设施布局规划（2022-2035年）》的要求，结合对北辰区近年来生活垃圾清运量调查统计数据，综合分析各类影响因素，按照城镇人口人均生活垃圾产生量为1.1kg/人·日，其中其他垃圾0.9kg/人·日、厨余垃圾0.2kg/人·日。乡村人口人均生活垃圾产生量为0.9kg/人·日，其中其他垃圾0.8kg/人·日、厨余垃圾0.1kg/人·日，全区垃圾清运率100%，对区域其他生活垃圾清运量进行预测。

- 4.3.2 其他垃圾清运量预测

根据人均垃圾产生量法，经预测，北辰区2025年其他垃圾清运量为732t/d，2035年其他垃圾清运量为1385t/d。详见表4-2。

表4-2  北辰区其他生活垃圾清运量预测表

| 序号 | 区域名称 | 2035年 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 规划常住人口 （万人） | 其他垃圾清运量（t/d） |
| 1 | 天穆镇 | 22.00 | 196.58 |
| 2 | 北仓镇 | 17.00 | 151.90 |
| 3 | 双街镇 | 13.00 | 116.16 |
| 4 | 双口镇 | 12.00 | 107.23 |
| 5 | 青光镇 | 7.00 | 62.55 |
| 6 | 宜兴埠镇 | 11.00 | 98.29 |
| 7 | 小淀镇 | 15.00 | 134.03 |
| 8 | 大张庄镇 | 10.00 | 89.35 |
| 9 | 西堤头镇 | 7.50 | 67.02 |
| 10 | 果园新村街 | 6.00 | 53.61 |
| 11 | 集贤里街 | 2.50 | 22.34 |
| 12 | 普东街 | 9.00 | 80.42 |
| 13 | 瑞景街 | 5.50 | 49.15 |
| 14 | 佳荣里街 | 5.50 | 49.15 |
| 15 | 青广源街 | 6.50 | 58.08 |
| 16 | 北辰开发区 | -- | -- |
| 17 | 双环邨街 | 5.50 | 49.15 |
| 合计 |  | 155.00 | 1385.00 |

注：北辰开发区2035年其他垃圾清运量已分解到所在行政区划

- 4.3.3 厨余垃圾清运量预测

规划近期，厨余垃圾的需处理量结合2025年北辰区生活垃圾需处理量，确定近期至2025年北辰区城镇厨余垃圾占生活垃圾比例为20%，农村厨余垃圾占生活垃圾比例为10%。规划远期，根据国家相关要求，依据对北辰区厨余垃圾现状清运量调查统计数据，综合分析影响因素，城镇按照人均0.2kg/人·d，农村按照人均0.1kg/人·d的标准，对厨余垃圾清运量进行预测。

预测北辰区2025年厨余垃圾清运量为181t/d，2035年厨余垃圾清运量为300t/d，详见表4-3。

表4-3  北辰区厨余垃圾清运量预测表

| 序号 | 区域名称 | 2035年 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 规划常住人口 （万人） | 厨余垃圾清运量（t/d） |
| 1 | 天穆镇 | 22.00 | 42.58 |
| 2 | 北仓镇 | 17.00 | 32.90 |
| 3 | 双街镇 | 13.00 | 25.16 |
| 4 | 双口镇 | 12.00 | 23.23 |
| 5 | 青光镇 | 7.00 | 13.55 |
| 6 | 宜兴埠镇 | 11.00 | 21.29 |
| 7 | 小淀镇 | 15.00 | 29.03 |
| 8 | 大张庄镇 | 10.00 | 19.35 |
| 9 | 西堤头镇 | 7.50 | 14.52 |
| 10 | 果园新村街 | 6.00 | 11.61 |
| 11 | 集贤里街 | 2.50 | 4.84 |
| 12 | 普东街 | 9.00 | 17.42 |
| 13 | 瑞景街 | 5.50 | 10.65 |
| 14 | 佳荣里街 | 5.50 | 10.65 |
| 15 | 青广源街 | 6.50 | 12.58 |
| 16 | 北辰开发区 | -- | -- |
| 17 | 双环邨街 | 5.50 | 10.65 |
| 合计 |  | 155.00 | 300.00 |

注：北辰开发区2035年厨余垃圾清运量已分解到所在行政区划

- 4.4 粪便清运量预测

根据天津市2016～2019年统计年鉴数据，年度粪便清运量稳定在26～28 万吨（712 t/d～767 t/d）。2025年北辰区粪便清运量为64.57t/d，全部进行无害化处理。2035年粪便垃圾无害化处理需求按人均0.1kg/d 进行测算。

农村公厕和户厕产生的粪便直接进入村污水处理站，就近就地进行生物无害化处理。因此只考虑城镇常住人口数作为粪便处理量的测算基础。

综合考虑，远期2035年北辰区粪便集中清运量145t/d。

- 4.5 建筑垃圾产生量预测

鉴于过往北辰区建筑垃圾产生量缺少基础数据统计分析，本次规划在依据《建筑垃圾处理技术规范》基础上，综合分析建筑垃圾产生量常用的预测方法，并借鉴其他城市的经验，按照人均排放建筑垃圾总量 0.5 吨/年估算方法，并结合施工面积和拆毁面积进行预测方法较为合理。预测近期建筑垃圾产量大约为55（万t/y），远期随着城镇建设速度放缓，建筑施工进入回落区，建筑垃圾产生量随之减少，综合考虑各种因素，建筑垃圾产量维持在77.5（万t/y）。

- 4.6 大件垃圾产生量预测

本规划在对北辰区大件垃圾现状调查评估基础上，同时考虑收集率等不可预见因素，将北辰区大件垃圾产生量按照生活垃圾产生总量的1%取值估算相对合理。

规划期内大件垃圾产生量预测如下：近期（2025年），生活垃圾产生量大约913t/d，大件垃圾产生量约为9.13t/d；远期（2035年），生活垃圾产生量大约1685t/d，大件垃圾产生量约为16.85t/d。

- 4.7 园林垃圾产生量预测

介于过往北辰区园林垃圾处置缺少基础数据统计。目前，准确预测区内园林垃圾产生量难度很大，采用其他地区经验估算，典型区域实际测算，统计经验等可作为园林垃圾产生预测及收运处理的研究参考。规划远期，园林垃圾产生量约为40t/d。

- 第五章 生活垃圾分类收运规划

- 5.1 分类标准

北辰区生活垃圾分类按照“厨余垃圾、有害垃圾、可回收物、其他垃圾”四分类标准。

- 5.2 分类收运处置方案

5.2.1厨余垃圾

规划期内，厨余垃圾处理本着分散与集中处置相结合的原则，鼓励有条件厨余垃圾产生单位分散处置，采取“就近就地”处理模式，确保环保达标；集中处置，采用成熟可靠的处理技术，保障厨余垃圾无害化处理和资源化利用。为减少厨余垃圾运输过程中的二次污染，本规划建议采用直运方式运输厨余垃圾。鉴于辖区内各街镇厨余垃圾运输路线实际情况，距离厨余垃圾终端处置设施运距过长可采取集散转运与直运协同的厨余垃圾收运方式。

5.2.2有害垃圾

有害垃圾投放至小区单独设置的有害垃圾收集桶中，由有资质的运输 企业或环卫部门运至有害垃圾贮存点进行暂存和二次分拣（有害垃圾暂存点由生态环境局进行监管），定期由生态环境局公开招标确定的有害垃圾处理企业运至危险废物处置厂进行处理。

5.2.3可回收物

对于北辰区居民生活垃圾中可回收物，规划进入可回收物回收利用体系。可回收物的回收利用原则上由市场调节，由商务部门指导监督。

规划北辰区可回收物的回收利用依托北辰区现有的回收集散系统，由商务部门制定统一的设点标准，对市场化的回收集散点进行规范化管理， 建立台账制度，形成市场调节机制。

居民可自行通过市场行为售卖，也可按要求投放至环卫系统设置的可回收收集桶内，可回收收集桶内垃圾由收运企业进行收运后进入北辰区再生资源系统。

5.2.4其他垃圾

采用现有的生活垃圾收运模式，运输至生活垃圾临时填埋场进行处理，2020年11月底，北辰区综合处理厂建成运行后，统一运往综合处理厂进行处理。

- 5.3 分类管理

生活垃圾分类管理的总体思路是以政府引导、统一管理、分类收运、分类处理、社会参与、市场化运作的方式进行。

北辰区政府首先要建立一套合理的生活垃圾分类回收系统，设置生活垃圾分类收集、转运和处理设施，将生活垃圾源头减量与资源回收作为重点工作，对居民进行系统的循环经济知识教育，居民是生活垃圾分类回收的主体，他们的认知配合程度决定了生活垃圾分类收集的成败。

- 5.4 分类收运规划

为与北辰区现状实现平稳过渡，提高规划的可操作性，减少设施机具浪费，降低资金投入，确认收运模式如下：

规划期内，北辰区应逐步开展垃圾收运前端的分类收集体系研究，逐步开展建立源头减量和回收网络，以减少垃圾产生量，提高垃圾清运效率，提升垃圾回用的经济效益。同时选择适当垃圾运输路线，避免对沿线居民生活及环境造成不利影响。

确定北辰区（转运）生活垃圾收运模式为：生活垃圾桶——专用生活垃圾收集车——压缩式生活垃圾转运站——专用垃圾转运车辆——无害化处理厂（场）的“转运”的收运方式，详见图5-1。

图5-1生活垃圾收集转运流程图

- 5.5 垃圾收转运设施规划

- 5.5.1 垃圾转运设施规模与布局

结合北辰区现状生活垃圾转运站规模及布局情况，根据规划近期2025年、规划远期2035年各镇街生活垃圾产生量预测数据，在综合考虑生活垃圾收运距离、转运站服务半径等因素的基础上，以各镇街为研究对象，结合各镇街现状转运站情况，对各镇街生活垃圾产生量预测数值进行分析，得出以下规划思路。

布局原则：北仓镇环内、果园新村街、集贤街、瑞景街、佳荣里街、双环邨街采取组团布置转运站的方式，其他各镇独立设置转运站，同时与生活垃圾收集站结合使用。

规划布局：保留2座生活垃圾转运站，新建11座压缩式转运站；保留6座生活垃圾收集站，新建5座生活垃圾收集站，解决北辰区生活垃圾收转运问题。详见表5-1、5-2。

对于规划新建的垃圾转运站、收集站，需考虑与周边设施建设的协调性，与相邻建筑间隔等需满足相应技术规范要求。

表5-1北辰区生活垃圾转运站布局情况一览表

|  | 序号 | 所在镇街 | 转运站规模（吨/日） | 地址（单元街坊地块编号） | 在现版控规中的用地属性 | 用地面积（m2） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 现状保留 | 1#转运站 | 组团 | 150 | 北辰道与朝阳路交口 （13-07新村单元13-02） | 环卫设施用地 | 12189 |
|  | 2#转运站 | 青广源街 | 100 | 铁西路与新景道交口 （13P-10-15-08-14） | 小区配套 | 1002 |
| 规划新建 | 1#转运站 | 西堤头镇 | 100 | 聚康路西堤头污水处理厂 （西堤头03单元-03-02） | 基础设施用地 | 10000 |
|  | 2#转运站 | 宜兴埠镇活力区 | 100 | 京津塘高速东侧，腾达工业园西侧 | 环卫设施用地 | 8000 |
|  | 3#转运站 | 普东街 | 100 | 淮东路与汾河道交口 （13-13普东单元） | 环卫设施用地 | 795 |
|  | 4#转运站 | 大张庄镇 | 100 | 景观路与新淀北道交口 （13p-14-04-21-05） | 环卫设施用地 | 8000 |
|  | 5#转运站 | 小淀镇北部新区 | 150 | 新淀路与景谊西路交口 （13p-14-01-06-03） | 环卫设施用地 | 8009 |
|  | 6#转运站 | 组团 | 150 | 延吉道北侧朝阳路东侧 （13-05北仓二单元14-03） | 市政预留用地 | 7275 |
|  | 7#转运站 | 天穆镇 | 150 | 铁东北路利成加油站旁 （13-12天穆四单元02-01） | 环卫设施用地 | 4140 |
|  | 8#转运站 | 北仓镇环外 | 50 | 辰昌路南侧 （13p-10-16-02-20） | 环卫设施用地 | 3009 |
|  | 9#转运站 | 双街镇 | 100 | 朗园工业区牛场路与四号路交口 | 建设用地 | 7000 |
|  | 10#转运站 | 青光镇 | 100 | 北至：北辰西路、东至：双青路、南至：光悦路 （13p-10-20-01-09） | 环卫设施用地 | 5798 |
|  | 11#转运站 | 双口镇双口片区 | 100 | 津保辅路与规划十一经路交口，双口小学旁 （13p-10-05-01-46） | 环卫设施用地 | 5051 |

注：①组团指北仓镇环内、果园新村街、集贤街、瑞景街、佳荣里街、双环邨街。

②现状保留转运设施可进行提升改造，改造项目应符合相关规范标准。

- ③以上点位根据城市建设实际需求可适时调整功能性质，兼容环卫车辆停车场、环卫基层机构、公共厕所等环卫设施，同时可将机扫将机扫垃圾转运、可回收物及有害垃圾暂存、融雪剂制备等功能在垃圾转运站内合并建设。

表5-2北辰区生活垃圾收集站布局情况一览表

|  | 序号 | 所在镇街 | 收集站规模（吨/日） | 地址（单元街坊地块编号） | 用地面积（m2） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 现状保留 | 1#收集站 | 大张庄镇 | 30 | 津围线喜凤花园小区内 （小区配套） | 1000 |
|  | 2#收集站 | 西堤头镇 | 30 | 杨北公路临近霍庄大桥 | 1200 |
|  | 3#收集站 | 组团 | 30 | 龙门道与辰远路路交口 （小区配套） | 1000 |
|  | 4#收集站 | 组团 | 30 | 龙泉道与北环道交口 （小区配套） | 1500 |
|  | 5#收集站 | 青光镇 | 30 | 韩家墅村东侧 | 2300 |
|  | 6#收集站 | 宜兴埠镇 | 30 | 宜兴埠宜达园小区内 （小区配套） | 800 |
| 规划新建 | 1#收集站 | 大张庄镇 | 30 | 景致东路与新华路交口 （13p-14-04-07-03） | 3526 |
|  | 2#收集站 | 小淀镇北部新区 | 30 | 龙飞道与景谊路交口 （13p-14-08-13-06） | 2099 |
|  | 3#收集站 | 小淀镇温家房子片区 | 30 | 景通路与志成道延长线 交口 （13p-16-04-04-04） | 2020 |
|  | 4#收集站 | 宜兴埠镇建成区 | 30 | 北辰区志成路辅路 （13-25单元-13-25-10） | 20338 |
|  | 5#收集站 | 双口镇河头片区 | 30 | 线河新村北辰区津霸线沿线 | 4300 |

注：①本次规划上述收集站可采用压缩式，同时根据垃圾分类要求，设置简单分拣和储存要求；

②现状保留5#收集站需在属地政府完成规划调整后更新选址，之前需保留其使用功能；

③双口镇共17个保留村，其中前丁庄村、后丁庄村、平安庄村，生活垃圾可运往规划新建9#转运站，前堡村、徐堡村、郝堡村、赵圈村、后堡村、上河头村、中河头村、下河头村、东堤村、杨河村、岔房子村、线河一村、线河二村、双河村；生活垃圾可运往规划新建5#收集站；

④西堤头10个保留村，赵庄子村、姚庄村、辛侯庄村、韩盛庄村、霍庄子村、芦新河村、季庄子村、东堤头村、西堤头村、刘快庄村，生活垃圾规划近期进入现状保留2#收集站，待规划新建1#转运站建成后，可根据运距再行调整。

⑤以上点位根据城市建设实际需求可适时调整功能性质，兼容环卫车辆停车场、环卫基层机构、公共厕所等环卫设施， 同时可将机扫将机扫垃圾转运、可回收物及有害垃圾暂存、融雪剂制备等功能在垃圾收集站内合并建设。

- 5.5.2 垃圾清运车配置规划

规划远期2035年，生活垃圾（其他垃圾）清运量为1385t/d，结合生活垃圾分类收转运规划，确定以转运为主方式进行生活垃圾的收运。

结合现状垃圾收集车具体情况，单车清运频率取2次/d，装载系数取0.85。规划2035年，生活垃圾（其他垃圾）转运作的业车辆64辆，小型机动收集车共543辆。规划2035年，厨余垃圾预测需处理量为300t/d，配置载荷5吨厨余垃圾车38辆。

- 第六章 生活垃圾处理系统规划

- 6.1生活垃圾处理技术路线规划

北辰区生活垃圾总体采用可回收物、有害垃圾、厨余垃圾和其他垃圾的“四分类”的分类模式，这将使生活垃圾的性质更趋于一致。

规划期内，生活垃圾采用焚烧处理的技术路线，以无害化为基础，资源化、减量化为核心，集中收运的生活垃圾主要采取焚烧处理和协同处置，焚烧飞灰稳定化后进行卫生填埋，焚烧炉渣进行资源化再利用，最大限度延长卫生填埋场使用年限，实现生活垃圾处理设施的可持续性发展。

规划近期，厨余垃圾处置鼓励具备一定条件的实行厨余垃圾“就近就地”进行处理，厨余垃圾处置也可选择居民小区试点采取垃圾产生源头分类脱水（滤水）投放，单独收运协同焚烧处置

- 6.2生活垃圾处理设施规划

生活垃圾处理设施是城市发展必不可少的基础设施，是公共环境卫生体系的重要组成部分，是人民安全健康生活的重要保障，关系到一个城市的文明程度和广大人民群众的切身利益。实现北辰区生活垃圾处理设施的可持续性发展。

- 6.2.1生活垃圾处理设施规划原则

生活垃圾处理设施规划应本着统筹兼顾，协调布局原则；注重生态环保，减少影响的原则；按照市域统筹，设施共享的原则。

根据《天津市环城四区垃圾处理设施建设运营管理实施方案》，加快建立健全城乡统筹、结构合理、技术先进、急用为先能力充足的生活垃圾处理体系，逐步形成政府主导、社会参与、行业监管、统一调配、属地负责的管理体系。天津市北辰生活垃圾综合垃圾处理厂结合青光垃圾焚烧发电厂，处理覆盖红桥区产生的全部垃圾，以及北辰区、西青区、河北区就近产生的部分垃圾。

- 6.2.2天津市北辰生活垃圾综合处理厂规划

天津市北辰生活垃圾综合处理厂 PPP 项目（以下简称“本项目”）为政府规划选址，为新建项目。

1、项目规划指导思想

天津市北辰生活垃圾综合处理厂规划建设，在保障周边环境安全，注重区域环境综合整治，科学合理投资建设的基础上，将建成集现代化、生态化、低碳化为一体，具备可持续发展能力的环保教育基地、环保科普基地、循环经济示范基地、工业旅游基地以及党建基地，成为国内一流、具备国家AAA级标准的垃圾焚烧厂的静脉产业类生态工业示范综合厂。

2、项目规划的理念

项目遵循循环经济理念，构建社会大循环、综合处理厂内小循环的规划思路，实现“资源--产品--再生资源”反馈式流程，有效促进经济效益、社会效益和环境效益的协调发展。

3、项目规划选址原则

以生态优先为首要原则，一切建设以保护环境为前提，符合国家及天津市相关法律法规及行业标准；整体规划，统一选址，统筹考虑垃圾综合处理厂规划选址落地问题，力求设施共享，实现利用率最大化；结合周边环境概况、环境敏感目标分布，确定项目重点评价项目建设布局合理性及选址合理性；分步实施，满足近期使用需求，又兼顾预留远期发展空间。

4、项目选址确定

根据垃圾焚烧发电厂的选址要求和天津市环卫的整体布局，项目在天津市双口镇安光村双口垃圾填埋场西侧进行建设，厂址东距北辰区政府直线距离约13公里，距天津市区直线距离约27公里。

5、项目概况

天津市北辰生活垃圾综合处理厂项目是以生活垃圾焚烧发电厂为核心，同时规划厨余垃圾处理厂集中建设。

- 生活垃圾焚烧发电项目

项目规划一二期总日处理垃圾能力3000吨/日，一期规模为2250吨/日，可以满足天津市北辰区生活垃圾处理要求，生活垃圾焚烧处理厂近期增加处理能力750吨/日，用于处理武清南部部分生活垃圾。

项目采取土建一次设计建成。工程总规模3000t/d，一期建设2250t/d，配置3×750t/d垃圾焚烧线和2×35MW汽轮机+2×40MW发电机组，二期配置1×750t/d焚烧线。

- 厨余垃圾处理项目

厨余垃圾处理项目设计规模200t/d，根据《天津市垃圾处理设施规划指引》，依据《天津市环卫设施布局规划（2022-2035年）》，近期2025年规模为400吨/日，远期2035年为600吨/日。根据垃圾实际处理需求和设计处理能力，定期开展设施建设计划评估，分期组织实施，根据实际要求适时启动建设。

厨余垃圾处理项目采用温厌氧消化工艺处理厨余垃圾，主要由预处理系统、厌氧消化系统、沼气处理及利用系统、沼液处理系统、臭气收集与处理系统等单元组成。厨余垃圾处理区布置在焚烧发电厂房东南侧，依据生产工艺流程由北向南依次布置厌氧发酵罐、沼渣脱水机房、成品油罐、沼气柜等。本工程项目厨余垃圾厌氧发酵沼气产量约为20000 Nm3 /d。

- 供排水处理

项目在厂区内对一般生产、生活污水和垃圾渗滤液处理后部分在厂内回用，部分直接排放到双青污水处理厂处理。渗滤液送入厂区渗滤液处理站进行处理后，产水满足《城市污水再生利用-工业用水水质》（GB/T19923 -2005）标准，作为循环冷却水补充水回用，以节约用水。

（4）炉渣综合利用项目

项目炉渣综合利用(近期、远期)建设项目。炉渣主要产自于生活垃圾焚烧处理及厂区内锅炉，综合处理厂产生的炉渣收集后，全部外运至有资质的生产厂家进行综合利用。

- 第七章 专项固体废弃物收运处理系统规划

- 7.1 粪便清运处理系统规划

- 7.1.1粪便处置规划原则

粪便排放实施“管道化排放优先”原则；化粪池清掏收运实施“定期清掏、专业收运”原则；粪便和粪渣处理实施“集中布置”原则；粪便和粪渣管理实施“城乡统筹”原则。

- 7.1.2粪便处置规划目标

在北辰区向完全雨污分流制过渡的过程中，粪便可经化粪池预处理排入污水管网，环卫部门只需定期清理化粪池中的残渣，吸粪车将粪便由化粪池收集后运至粪便无害化处理设施进行处置。城市污水排水体系完善后粪便污水直接进入污水处理厂进行综合处理。

- 7.1.3粪便清运处理系统规划方案

规划远期（2035年）预测粪便清运量为145吨/日。区域内化粪池由区属及各镇街环卫部门集中清运后，运往潘楼粪便处理厂进行处置，2025年待潘楼粪便垃圾处理厂关停后进入东丽生活垃圾综合处理厂进行协同处置。严禁粪便直接排放到自然环境中，或清运后乱排乱倒。

粪便清运作业车辆配置。建议采用荷载5吨粪便清运作业车辆（吸粪车），按每辆前端吸粪车工作定额5 吨/日计，每辆车利用效率取 0.8，备用车按10%考虑，同时考虑纳管比例的逐年提高，综合各种影响因素，近期需新增吸粪车10辆，远期考虑车辆使用寿命，需新增吸粪车10辆。

- 7.1.4粪便处置规划实施保障措施

加强粪便清运处理的监管。

加强粪便清运处理的资料管理。

加强监督和执法力度。

规范粪便清运队伍及作业质量。

- 7.2 建筑垃圾收运处理系统规划

- 7.2.1建筑垃圾处置规划原则

建筑垃圾应遵循减量化、资源化、无害化处置为基本原则；实施统一规划、合理布局、区域统筹、属地管理、分类管控、长效管理原则。

- 7.2.2建筑垃圾处置规划目标

规划目标：建立建筑垃圾源头到处置的全过程管理体系，加强源头分类，规范运输处置流程，促进资源化利用，配置托底保障设施，完善机制和制度建设，形成全社会共同参与的建筑垃圾长效管理机制，提升城市整体环境质量。

规划近期，建立建筑垃圾源头到处置的全过程管理体系，充分依靠现有建筑垃圾临时消纳场，对不能回用的建筑垃圾以消纳为主要技术路线。鼓励就地减量和资源化措施，如采取分散式处置并配置移动式设备处理建筑垃圾，利用废弃建筑材料造景等方式。

规划远期，完成建筑垃圾综合处理设施建设，保障区内建筑垃圾减量化、资源化、无害化处置。在天津市双口镇建设一座建筑垃圾综合处理厂。实现建筑垃圾排放减量化、运输规范化、处置资源化、利用规模化的目标，形成建筑垃圾资源化循环产业链，建成完整的建筑垃圾管理、资源化利用和公共服务体系。

- 7.2.3建筑垃圾收运处理系统方案

装修垃圾处置方案，本着资源化利用处置为先，采取源头分类暂存，中端简单分拣，终点集中无害化和资源化处理。

建筑垃圾处理设施规划方案，在规划期内建筑垃圾处置，采用“近期无害化堆填为主，资源化综合利用为辅；远期逐步实现资源化综合利用”的建筑垃圾处理方案，同时在垃圾产生源头开展惰性物料和非惰性物料分类工作。

7.2.4建筑垃圾处置规划实施保障措施

纳入北辰区总体规划和环卫专项规划，控制性详细规划时应以专项规划为依据，实现同步和有效衔接，充分考虑远景发展的需求，确保建筑垃圾处理设施落地。

建筑垃圾应从源头分类，建立完善建筑垃圾收运处理体系，实施全过程的管理，做到“三个统一”。

建立完善长效监督体制，进一步整合资源，创新体制，打破行政区划限制和部门分割，逐步实现各镇街资源共享。

- 7.3 大件垃圾收运处理系统规划

本规划所指的大件垃圾，主要指大件废旧家具，包括床架、床垫、沙发、桌子、椅子、衣柜等具有坐卧以及贮藏、间隔等功能的废旧生活和办公器具，以及制作家具的材料等。不包含括其他大件垃圾，如工业生产活动中产生的大件垃圾、废旧家用电器、电子产品、行走车辆等。

7.3.1大件垃圾处置规划原则

实施统一规划，科学布局原则；针对大件垃圾处置实施全程监管原则。

7.3.2大件垃圾处置规划目标

近期（2021-2025年）：在生活垃圾分类收运处理系统中，对大件垃圾进行分类收集、分类运输和资源化处置。大件垃圾经收集并规范暂存后，运往渣土场大件垃圾处理中心进行处理（双口大件垃圾综合处理厂建设前）。

远期（2026-2035年）：实施统一布局，科学合理选址，在双口镇建设大件垃圾资源化处理厂，并根据实际情况，在各镇街最少设置一处规范的大件垃圾集散点（堆放场）方便暂存，通过直运或转运方式，运输至大件垃圾资源化处理厂进行综合处置。

- 7.3.3大件垃圾收运处理系统规划方案

实施规范大件垃圾分类投放、收集、运输、处置；促进大件垃圾资源再利用。由产生大件垃圾的单位或社区设置大件垃圾堆放点，居民自行送至大件垃圾堆放点，由收运部门进行统一运输至指定处置场所。

- 7.3.4大件垃圾处置规划实施保障措施

鼓励大件垃圾实施源头减量，减少大件垃圾排放。建立完善的大件垃圾收运处理监督管理体系；加强大件垃圾产生、投放、收集、运输、处理、资源化利用和无害化处置全过程监管，有效掌握区域大件垃圾流量、流向，做到“有账可查、源头可溯、去向可控”。推行大件垃圾付费收运制度，即排放大件垃圾的单位或者个人承担大件垃圾清运费。

- 7.4 园林垃圾收运处理系统规划

- 7.4.1 园林垃圾处置规划原则

- 控源减量、利用为先原则；统一规划，科学布局原则。

- 7.4.2园林垃圾处置规划目标

近期（2021-2025年）：一方面鼓励有条件镇街对园林垃圾实行就近就地无害化处置或资源化利用实现分类减量处理；另一方面集中收集运输至渣土场园林垃圾处置点进行处理（双口园林垃圾综合处理厂建设前）。

远期（2035年）：本着统一规划、合理布局的原则，建设园林垃圾资源化处理厂进行综合处置，并建立以减量化、资源化、再利用为目标的园林循环利用产业机制，使其在园林生态系统内得到合理和重复利用，无疑是进行资源化利用解决的最佳方案。

- 7.4.3园林垃圾收运处理系统规划方案

北辰区园林垃圾收运处理系统规划方案选择，本着“就近就地”分散式与集中式处置相结合模式。近期，在生活垃圾分类处理体系中，对源头产生园林垃圾分类后“就近就地”无害化减量处置，或协同生活垃圾焚烧处理。远期，统一规划，合理布局，建设园林垃圾资源化综合利用处理厂，实现园林绿化废弃物最大化资源循环再利用。

- 7.4.4园林垃圾处置实施规划保障措施

按照“谁污染、谁治理”，“谁生产、谁付费”的原则，明确不同性质的来源，切实保证园林垃圾循环利用法规政策能落地实施。

建立以减量化、资源化、再利用、为目标的园林垃圾循环利用产业机制；在政策导向上，北辰区应尽早出台相关政策和产业规划。鼓励社会企业建设园林垃圾处理厂或消纳点，合理设置园林垃圾处理站点，充分利用现代技术让园林垃圾“变废为宝”。

- 7.5 项目选址

综合考虑各方面因素，规划在双口镇进行建筑垃圾消纳场（建筑垃圾综合处理厂）选址，占地面积17.37公顷，消纳能力为120（万m³），同时建设建筑垃圾综合处理厂，新建建筑垃圾处理厂、大件垃圾处理厂、园林垃圾处理厂。重点对北辰区建筑垃圾综合处理厂厂址及其周边建设、区域交通条件、市政公用配套设施等情况进行分析，确定的最终选址方案，详见表7-1。

表7-1 建筑垃圾综合处理厂建设项目表

| 建筑垃圾综合处理厂 | 建设规模 |  |  | 占地面积（公顷） | 位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 近期 （万t/y） | 远期 （万t/y） | 合计 （万t/y） |  |  |
| 建筑垃圾 | 77.5 | 77.5 | 77.5 | 17.37 | 双口镇 四至范围： 北至腾旺道 南至津雄高速 东至工业路 |
| -- | 近期 （t/d） | 远期 （t/d） | 合计 （t/d） |  |  |
| 大件垃圾 | -- | 15 | 15 |  |  |
| 园林垃圾 | -- | 40 | 40 |  |  |

- 第八章 环卫配套设施规划

- 8.1 公共厕所

- 8.1.1 指导思想

公厕的规划建设，应以“合理布局、保障数量”为原则；落实公厕选址，确保规划用地，按需设置布局，明确公厕的等级，提升公厕建设标准， 提高管理水平。

- 8.1.2 规划范围

公共厕所规划范围不仅指环卫部门负责建设管理的公厕，还应包括商场、加油站等社会化建设并对外开放的公厕和公园、广场等其他政府部门负责建设的厕所。根据《环境卫生设施设置标准》，公共厕所分为配套公共厕所、对外开放公共厕所、环卫公共厕所三类。

- 8.1.3  规划依据及指标

依据《城市环境卫生设施规划标准》（GB/T 50337-2018）、《环境

卫生设施设置标准》（CJJ 27-2012）及《城市公共厕所设计标准》（CJJ 14-2016）城市公共厕所规划、设计和建设应符合其中规定。

- 8.1.4 公共厕所规划

本次公厕规划在配置上应全部达到二类或以上标准；并提倡规划附建式公厕，除附建于商场等公共建筑内以外，还可附建于道路两侧住宅楼底，以最大限度提高土地使用率，并协调好公厕周围环境。

根据《城市环境卫生设施规划标准（GB/T 50337-2018）》城市性质和人口密度，城市公共厕所平均设置密度应按每平方千米规划建设用地3座～5座选取；人均规划建设用地指标偏低、居住用地及公共设施用地指标偏高的城市、山地城市、旅游城市可适当提高。北辰区为环城四区人口密度小，故公厕按每平方千米规划建设用地3座测算：北辰区共需公厕510座（含社会公厕），其中环卫公厕共需127座。

北辰区现有公厕124座不满足规划要求。近期2021-2025年，每年规划建设环卫公厕4座，至规划远期共需新建环卫公厕61座。北辰区公共厕所可与转运站、停车场、基层环卫机构、环卫工人作息场所等环卫设施合建，规划提供选址17处，详见表8-1，同时积极鼓励企事业单位公厕对外开放，住宅区及沿街商业必须配建独立或合建24小时免费对外开放公共厕所。

表8-1  公共厕所规划选址

| 序号 | 位置 | 服务街镇 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1# | 北辰区聚康路西堤头污水处理厂 | 西堤头镇 | 与转运站、停车场、环卫基层机构合建 |
| 2# | 景观路与新淀北道交口 | 大张庄镇 | 与垃圾转运站、环卫停车场合建 |
| 3# | 景观路与龙门东道交口 | 小淀镇 | 合建 |
| 4# | 景致路与龙门东道交口 | 小淀镇 | 与垃圾收集站合建 |
| 5# | 景致路与北辰东道交口 | 小淀镇 | 合建 |
| 6# | 景谊路与龙门东道交口 | 小淀镇 | 与环卫基层机构及环卫停车场合建 |
| 7# | 景观路与华盛道交口 | 宜兴埠镇 | 合建 |
| 8# | 北环铁路与志成道交口 | 宜兴埠镇 | 合建 |
| 9# | 铁东北路加油站旁 | 天穆镇 | 合建 |
| 10# | 盛仓小区公交站旁 | 北仓镇 | 合建 |
| 11# | 泰来东道与朝阳路交口 | 集贤街 | 与环卫基层机构合建 |
| 12# | 北仓派出所旁 | 北仓镇 | 合建 |
| 13# | 龙门道与辰远路交口 | 瑞景街 | 与环卫停车场及环卫基层机构合建 |
| 14# | 北辰区第二模范小学旁 | 双街镇 | 与环卫停车场及环卫基层机构合建 |
| 15# | 杨咀小学旁 | 青光镇 | 合建 |
| 16# | 津保辅路与规划十一经路交口，双口小学旁 | 双口镇 | 与垃圾转运站、环卫停车场、环卫基层机构合建 |
| 17# | 外环西路与辰永路交口 | 北仓镇 | 合建 |

- 8.2 废物箱规划

根据《环境卫生设施设置标准》（CJJ27-2012），道路两侧或路口以及各类交通客运设施、公共设施、广场、社会停车场等的出入口附近应设置废物箱。废物箱应卫生、耐用、美观，并应能防雨、抗老化、防腐、阻燃。

规划期内北辰区需配置废物箱约7500个，并根据实际情况补齐不足，统一配置分步实施。

- 8.3 基层环境卫生机构

根据《环境卫生设施设置标准》（CJJ27-2012），基层环境卫生机构应按当地环境卫生管理体系的划分进行设置，其用地面积建筑面积应按行政区划范围和服务人口确定。

根据现状调研，北辰区现状基层环境卫生机构16处，其中保留环卫基层机构6座，规划设置8座环卫基层机构，详见表8-2。原则上各镇一镇一处，部分街镇组团设置，可与转运站或停车场合建。

表8-2北辰环卫基层机构布局情况一览表

|  | 序号 | 所在镇街 | 单元街坊地块编号或地址 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 现状 保留 | 1# | 组团 | 朝阳路与北辰道交口 | -- |
|  | 2# | 组团 | 泰来东道与朝阳路交口 | 小区配套 |
|  | 3# | 天穆镇 | 南仓道与高峰路交口 | -- |
|  | 4# | 双街镇 | 北辰区庄园北道41号附近 | 小区配套 |
|  | 5# | 双街镇 | 北辰区京津快速2501号 | 小区配套 |
|  | 6# | 青广源街 | 北辰区嘉康西路33号 | 小区配套 |
| 规划 新建 | 1# | 西堤头镇 | 西堤头工业园区污水处理厂 | 与垃圾转运站及环卫停车场合建 |
|  | 2# | 宜兴埠镇 | 京津塘高速与华实道交口东南侧 | 与环卫停车场合建 |
|  | 3# | 大张庄镇 | 永定南路与景致西路交口 | -- |
|  | 4# | 小淀镇 | 景致路与龙门东道交口 | 与环卫工人作息场所合建 |
|  | 5# | 组团 | 龙门道与辰远路交口 | 与环卫停车场合建 |
|  | 6# | 双街镇 | 北辰区第二模范小学旁 | 与环卫工人作息场所合建 |
|  | 7# | 青光镇 | 双青路与北辰西道交口 | 与垃圾转运站及环卫停车场合建 |
|  | 8# | 双口镇 | 津保辅路与规划十一经路交口，双口小学旁 | 与垃圾转运站及环卫停车场合建 |

①以上点位根据城市建设实际需求可适时调整功能性质，兼容环卫车辆停车场、环卫基层机构、公共厕所等环卫设施。

- 8.4 环卫停车场

依据《城市环境卫生设施规划标准》（GB/T 50337-2018），环境卫生车辆数可按2.5辆/万人～5辆/万人估算，北辰区取3辆/万人进行估算。此外，根据环卫作业车辆的保有量及车辆的使用年限，结合规划期内预测人口数据，综合分析预测近期2025年北辰区环卫作业车辆数量330辆。远期2035年北辰区环卫作业车辆数量465辆。

根据现状调研，现有环卫停车场11座，其中保留1处环卫中心停车场，6处为桥下空间，其他均为市场化的公司租用的临时场地仅在规划环卫停车场建成前继续使用。考虑到北辰区用地较为紧张，环卫停车场大多可与转运站合建，规划远期2035年环卫车辆预测数量为依据，与现状环卫停车场共同使用，新建停车场13座，详见表8-3。

表8-3北辰区环卫停车场布局情况一览表

|  | 序号 | 所在镇街 | 单元街坊地块编号或地址 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 现状 保留 | 1# | 组团 | 朝阳路与北辰道交口 | -- |
| 规划 新建 | 1# | 西堤头镇 | 北辰区聚康路西堤头污水处理厂 | 合建 |
|  | 2# | 大张庄镇 | 景观路与新淀北道交口 | 合建 |
|  | 3# | 宜兴埠镇 | 京津塘高速东侧，腾达工业园西侧 | 合建 |
|  | 4# | 宜兴埠镇 | 京津塘高速与华实道交口东南侧 | 合建 |
|  | 5# | 小淀镇 | 景谊路与龙门东道交口 | 合建 |
|  | 6# | 小淀镇 | 新淀路与景谊西路交口 | 合建 |
|  | 7# | 组团 | 延吉道西侧朝阳路北侧 | 合建 |
|  | 8# | 天穆镇 | 高峰路与天重道交口 | -- |
|  | 9# | 组团 | 龙门道与辰远路交口 | 合建 |
|  | 10# | 双街镇 | 朗园工业区牛场路与四号路交口 | 合建 |
|  | 11# | 青光镇 | 双青路与北辰西道交口 | 合建 |
|  | 12# | 双口镇双口片区 | 津保辅路与规划十一经路交口，双口小学旁 | 合建 |
|  | 13# | 双口镇河头片区 | 线河新村，北辰区津霸线沿线 | 合建 |

①以上点位根据城市建设实际需求可适时调整功能性质，兼容环卫车辆停车场、环卫基层机构、公共厕所等环卫设施。

- 8.5 环卫工人作息场所

根据北辰区城市总体规划相关要求，到2035年，全区城镇建设用地控制在170.31平方公里。考虑到区域发展水平和环境卫生发展水平的不同，城镇建设用地较为紧张，北辰区环卫工人作息场所设置标准取服务半径1座/1.5km，建筑面积取下限20平方米/座，原则上尽量与转运站、公厕等设施合建。在新建的转运站和公厕建设规划中应考虑作息场所建设，同步建设或预留用地。

北辰区现状环卫工人作息场所14座，其中保留7座。按照统一规划、分步实施的原则，规划建设21座，详见表8-4。根据需要由各镇街相应增建。

表8-4北辰区环卫工人作息场所布局情况一览表

|  | 序号 | 所在镇街 | 单元街坊地块编号或地址 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 现状 保留 | 1# | 西堤头镇 | 杨北公路临近霍庄大桥 | -- |
|  | 2# | 大张庄镇 | 东安道与和美路交口 | 合建 |
|  | 3# | 宜兴埠镇 | 宜兴埠宜达园小区内 | 合建 |
|  | 4# | 组团 | 北辰道与朝阳路交口 | 合建 |
|  | 5# | 天穆镇 | 南仓道与高峰路交口 | 合建 |
|  | 6# | 组团 | 龙泉道与北环道交口 | 合建 |
|  | 7# | 青广源街 | 铁西路与新景道交口 | 合建 |
| 规划 新建 | 1# | 西堤头镇 | 北辰区聚康路西堤头污水处理厂 | 合建 |
|  | 2# | 大张庄镇 | 景观路与新淀北道交口 | 合建 |
|  | 3# | 小淀镇 | 景观路与龙门东道交口 | 合建 |
|  | 4# | 小淀镇 | 景致路与龙门东道交口 | 合建 |
|  | 5# | 小淀镇 | 景致路与北辰东道交口 | 合建 |
|  | 6# | 小淀镇 | 景谊路与龙门东道交口 | 合建 |
|  | 7# | 宜兴埠镇 | 京津塘高速东侧，腾达工业园西侧 | 合建 |
|  | 8# | 宜兴埠镇 | 景观路与华实道交口 | 合建 |
|  | 9# | 宜兴埠镇 | 北环铁路与志成道交口 | 合建 |
|  | 10# | 宜兴埠镇 | 北辰区志成路辅路 | 合建 |
|  | 11# | 天穆镇 | 铁东北路加油站旁 | 合建 |
|  | 12# | 北仓镇 | 盛仓小区公交站旁 | 合建 |
|  | 13# | 组团 | 泰来东道与朝阳路交口 | 合建 |
|  | 14# | 组团 | 延吉道西侧朝阳路北侧 | 合建 |
|  | 15# | 北仓镇 | 北仓派出所旁 | 合建 |
|  | 16# | 组团 | 龙门道与辰远路交口 | 合建 |
|  | 17# | 组团 | 外环西路与辰永路交口 | 合建 |
|  | 18# | 双街镇 | 北辰区第二模范小学旁 | 合建 |
|  | 19# | 青光镇 | 杨咀小学旁 | 合建 |
|  | 20# | 青光镇 | 双青路与北辰西道交口 | 合建 |
|  | 21# | 双口镇 | 津保辅路与规划十一经路交口，双口小学旁 | 合建 |

①以上点位根据城市建设实际需求可适时调整功能性质，兼容环卫车辆停车场、环卫基层机构、公共厕所等环卫设施。

- 第九章 环境卫生事业发展规划

- 9.1 环境卫生管理信息化

环境卫生事业作为城市发展系统的重要组成部分，在提高城市管理水平、改善城市人居环境过程中的地位日渐重要。环卫作业技术的创新与发展、管理水平的提高都需要积极引入现代化科技技术，使环卫行业的运作、管理逐步走上信息化、数据化、网络化的道路，促进环卫事业的进步和科技的创新，促进环卫行业的服务水平实现跨越式发展。

- 9.2环卫作业市场化

北辰区城市管理部门应加快环卫体制的深化改革，借鉴成熟的环卫作业社会化、市场化经验，逐步完成全区环卫作业的承包经营责任制改革工作，实现从责任承包到专业公司合约承包的过渡。

环卫作业市场化应遵循的原则：保障市场化管理机制长效实施；形成完善的管理制度，有明确的规定、规程和准则；实施过程中讲究规范化，严格按照规章制度执行；建立信息公开化平台，公平公正实施管理。

此外，通过推行服务收费制；推行管理目标责任制；推行资质审查认证制；推行服务承诺制等逐步规范环卫作业市场化并完善监督机制。

- 9.3 环境卫生行业产业化

就北辰区环境卫生行业产业化发展方向，应注重以下几个方面：开发生活废弃物收集产业；开发生活废弃物运输产业；推动生活废弃物处理产业化进程；培育规范的环卫市场；多元化投融资机制，满足环卫设施的建设需要。减少和避免垃圾的产生；减轻或降低垃圾污染；促进垃圾的循环与再生，助推城市环境卫生事业蓬勃发展。

- 9.4环境卫生事业科技化

建立以北辰区各镇街市容环卫管理部门为基础，依托区城市管理委员会的统一领导，逐步构建北辰区智慧环卫系统，集科研、工程、技术开发三项功能于一体，利用科技创新促进全区生活废弃物无害化处理和资源化利用工作乃至环境卫生事业的快速发展。

同时，应加强人才引进和培养，提高环卫人员专业素质，加快引进学有专长的专业人才。增加行业交流，加快科技成果引进吸收，及时获取科技和管理先进技术，特别应强化与发达地区环卫部门的技术交流合作，吸引技术成熟的科技成果。

- 9.5环境卫生突发事件应急处置机制保障化

有效预防区域生活废弃物收运处理系统内部的环境卫生突发事件，并将公共突发事件的危害降至最低。由天津市北辰区城市管理委员会组织成立环境卫生突发事件应急处理机构，针对可能出现的环境卫生风险制定应急预案，确定每个风险的应急处理措施。

- 9.6结语

环境卫生事业作为城市管理及发展的重要组成部分，在提高城市管理水平、改善城市人居环境过程中的地位日渐重要。环卫作业技术的创新与发展、管理水平的提高都需要积极引入现代化科技技术，使环卫行业的运作、管理逐步走上市场化、科学化、信息化的道路，进一步促进环卫事业的发展和科技的创新，促进环卫行业的服务水平实现跨越式发展。

- 第十章 规划实施措施和建议

- 10.1组织保障

通过天津市北辰区城市管理委会及所辖镇街政府（街道办事处）统筹管理，逐步建立市场化专业作业的环境卫生管理体系，加强对服务范围内环境卫生工作的统一管理和协调管理。

- 10.2政策法规保障

根据国家和行业的相关规范要求，紧跟行业发展需要，实施生活垃圾分类制度，适时制定适宜北辰区的生活垃圾分类实施方案，为保障生活垃圾减量化、资源化、无害化处理处置工作的顺利开展提供依据和指导。

本规划需纳入各层次规划和计划中，实行统一规划、分期建设。区及各镇街人民政府应当把环卫设施布局规划中确定的环卫设施用地，纳入控制性详细规划，并依法向社会公布。北辰区环卫主管部门应根据本规划，同时结合当地实际情况制定年度实施计划，提出年度建设项目、建设用地安排和资金预算。

随着北辰区国民经济和社会的不断发展，规划只有结合发展新形势及时更新，才能持续合理地指导建设。因此，应建立规划的动态管理与滚动调校机制，加强对规划实施的跟踪与回馈，建立效果评价制度，根据实际变化情况，适时修编规划，确保规划对城市建设的正确引导。

- 10.3管理保障

建立协调机制和强有力的执法机制，明确职责，分工合作。规范项目管理，加快设施建设严格执行基础设施建设程序，加速推进项目的可行性研究、环评、稳评等相关前期工作，保障项目顺利实施。相关部门通过提前介入、提高供地效率、加大清理整治闲置土地力度等多种举措，发挥政府及其公共事业机构的作用，又保障公众合适参与，从而最小化“邻避效应”。切实保障规划环卫设施建设用地，保证项目尽快落地运行。

此外，在政府主管部门的监督下，积极引入市场化运作机制，实行特许专业化、规范化运营主体；明确专业运营企业的准入条件和退出机制，通过资格审查方式，确定具备资质的运营企业颁发许可证并向社会公布；对运营企业资质实行年审，年审不合格的，取消其从业资格。加强宣传教育工作，充分利用网络、电视、报纸、户外广告等媒体并充分利用课堂教育等多种形式开展有关生活垃圾分类制度的宣传活动，培养以节约为荣、以浪费为耻的社会文明氛围，在全社会树立以循环、共生和可持续发展为核心的价值观。

- 10.4投资保障

生活废弃物的收运及处理处置属于公共服务事业，在实施市场化运营的同时，应继续坚持政府作为行业管理主体，同时应加大政府投入资金的力度。各级人民政府应当根据环境卫生事业发展资金的需求落实经费，并纳入本级政府财政预算；如从征收的城市维护建设税、城市基础设施配套费中安排一定的资金，用于环卫设施的建设和正常运营成本的补充。

此外，通过市场化运营机制拓展资金来源，本着“谁投资，谁收益”的原则，充分发挥市场作用，加快生活垃圾处理处置产业化进程，弥补环卫设施建设资金不足。同时，逐步完善垃圾处置收费制度，以补充资金的不足、减轻政府财政压力。遵循“谁产生、谁付费”“多排放多付费、少排放少付费”“混合垃圾多付费、分类垃圾少付费”的原则，建立完善并实施垃圾处理收费制度。

- 10.5环境影响评价结论

本规划的规划内容与相关的法律法规和规划具有较好的协调性，同时，本规划也属于环保基础设施规划，其实施后有利于解决规划区域内目前存在的环卫设施落后及不足，垃圾随意堆放等问题，改善人居环境，提高居民生活质量，促进当地经济社会发展。就具体的环境影响而言，本规划可能造成的不利影响主要为规划实施后各环卫设施项目产生的二次污染，包括环卫设施产生的废气、废水、臭气、噪声等，可通过采取适当的污染防治措施控制影响程度。在落实本评价提出的优化建议并严格落实所提出的各项环境保护措施前提下，该规划方案整体上具有环境可行性。

- 第十一章 附则

本规划的文件由文本、说明书和图集三部分组成。文本、图集具有同等法律效力。

本规划天津市北辰区人民政府批准之日起实施。

本规划批准后，应严格参照执行。因社会经济原因或其它不可抗力必须进行规划调整的，由天津市北辰区城市管理委员会环境卫生主管部门在符合《中华人民共和国城乡规划法》等相关法律法规的基础上，对规划进行调整，并报上级规划主管部门备案。